KOSTKARKA DO LODU

KB-7883

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZYGOTOWANIE KOSTKARKI DO LODU DO UŻYCIA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem

- Uszkodzony przewód: Nie używaj z uszkodzonym przewodem. Unikaj używania tego samego gniazdka do innych urządzeń.

- Bezpieczeństwo wtyczki: Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka.

- Jeśli urządzenie niepoprawnie pracuje, jest uszkodzone lub przewód zasilający jest uszkodzony musi zostać kategorycznie wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia uszkodzenia ciała, zdrowia życia i otaczających przedmiotów.

- Zarządzanie przewodami:

  - Nie prowadź przewodu zasilającego po dywanach lub izolatorach ciepła.

  - Trzymaj przewód z dala od obszarów ruchu komunikacyjnego (ruchliwe miejsca) i nie zanurzaj go w wodzie.

- Przedłużacze: Unikaj używania przedłużacza czy programatorów czasowych włączających i wyłaczających zasilanie energią. W razie potrzeby użyj minimalnego rozmiaru 0,75 mm² o napięciu znamionowym co najmniej 16 A/250 V.

- Odłącz przed czyszczeniem: Zawsze odłączaj kostkarkę do lodu przed czyszczeniem lub serwisowaniem.

- Tylko do użytku w pomieszczeniach: Nie używać na zewnątrz. Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i zachować co najmniej 10 cm przestrzeni wokół urządzenia.

- Tylko woda: Do robienia kostek lodu używaj tylko wody; nie używaj innych płynów.

- Unikaj przewrócenia: Nie przewracaj urządzenia.

- Czas nagrzewania: Pozwól kostkarce do ogrzania się do temperatury pokojowej przez kilka godzin, jeśli jest przynoszona z zewnątrz zimą.

- Nadzoruj dzieci: Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo

- Wentylacja: Utrzymuj otwory wentylacyjne z dala od przeszkód.

INSTRUKCJA OGÓLNA

1. Łopata do lodu

2. Czujnik pełnego lodu

3. Kosz na lód

4. Górna pokrywa z przezroczystym okienkiem

5. Wydmuchiwanie powietrza

6. Korek spustowy wody: z przodu u dołu urządzenia.

7. Uchwyt kosza na lód

8. Szufelka do lodu

9. MAKSYMALNY POZIOM WODY: ▲

Wyjmij kosz na lód, zobaczysz znak poziomu wody.

10. Uchwyt

| Moc | 220-240V~/50Hz |
| --- | --- |
| Znamionowe wejście | 100W |
| Rodzaj ochrony | Ja |
| Typ klimatu | SN/N/ST/T |
| Prąd do wytwarzania lodu | 0,8 A |
| Prąd lodowych żniw | 1,0 A |
| Czynnika chłodniczego | Czynnik chłodniczy R600a/15g |
| Waga netto | 6,0 kg |
| Środek pęcherzowy | Zobacz materiał C5H10 |
| Załącznik | Plastyczny |

PROCEDURY OPERACYJNE I KONSERWACJA

Położenie panelu sterowania i funkcji

Panel sterowania: Łatwy w użyciu, widoczne funkcje ustawień wyświetlacza dotykowego.

A. Wyświetlany wybrany rozmiar kostek lodu: mały i duży.

B. Wskaźnik zasilania

C. Wskaźnik pełnego lodu

D . Wskaźnik braku wody

E. Przycisk do włączania/wyłączania urządzenia.

F. Przycisk do wyboru rozmiaru kostki lodu.

Automatyczny program samooczyszczania

Podłącz urządzenie i naciśnij przycisk "ON/OFF" przez ponad 5 sekund, aby uruchomić program samooczyszczania, który trwa 30 minut. Wskaźniki "S" i "L" będą migać podczas czyszczenia. Następnie spuść wodę ze zbiornika wewnętrznego za pomocą wylotu na dole.

ROZPAKOWYWANIE KOSTKARKI DO LODU

ZAMONTUJ UCHWYT

Obróć uchwyt pod tym samym kątem, co otwór montażowy w maszynie, Połóż go na maszynie。

Uchwyt kosza na lód utknął w koszu na lód。

Łyżeczkę do lodu można umieścić na uchwycie kosza na lód。

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KOSTKARKI DO LODU

Przed użyciem kostkarki do lodu zdecydowanie zaleca się jej dokładne wyczyszczenie.

Uprzednio wyjnij kosz na lód..

Czyste wnętrze:

- Użyj rozcieńczonego detergentu i ciepłej wody z miękką szmatką.

Płukania:

- Opłucz wewnętrzne części wodą.

- Spuść nadmiar wody, odkręcając korek spustowy z przodu na spodzie.

Czysta strona zewnętrzna: Regularnie czyść zewnętrzną stronę łagodnym roztworem detergentu i ciepłą wodą.

Suche: Wytrzyj wnętrze i zewnętrzną część czystą, miękką szmatką.

Przechowywanie długoterminowe:

- Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, spuść całą wodę i całkowicie wysusz wnętrze.

KORZYSTANIE Z KOSTKARKI DO LODU

Czas stabilizacji:  Przed podłączeniem odczekaj godzinę, aż czynnik chłodniczy opadnie.

Napełnianie wodą:

      - Otwórz pokrywę, wyjmij kosz na lód.

      - Wlej wodę do zbiornika, poniżej znaku poziomu wody. Temperatura wody powinna wynosić 8-32°C

UWAGA: Używaj tylko wody pitnej.

Rozpocznij cykl: Naciśnij przycisk "ON/OFF", aby rozpocząć wytwarzanie lodu.

Wybierz rozmiar lodu:

- Naciśnij przycisk "Wybierz".

- Aby uzyskać temperaturę pokojową < 15°C, wybierz małe kostki, aby uniknąć przywierania.

- Czas trwania cyklu: od 7 do 12 minut, w zależności od wielkości i temperatury w pomieszczeniu (zalecane od 10°C do 43°C).

Przypomnienie o pompie wodnej:

Jeśli nie wtryskuje wody, urządzenie zatrzymuje się, a wskaźnik "DODAJ WODĘ" świeci na czerwono.

Naciśnij "ON/OFF", napełnij do znaku max, a następnie ponownie naciśnij "ON/OFF".

Odczekaj 3 minuty przed ponownym uruchomieniem.

Przypomnienie o pełnym lodzie:

Zatrzymuje się, gdy kosz jest pełny; Wskaźnik "ICE FULL" świeci na czerwono.

Ostrzeżenie: Odsuń urządzenie od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec problemom z czujnikiem.

Wymiana wody: Wymieniaj wodę w zbiorniku co 24 godziny ze względów higienicznych.

Utylizacja i recykling:

Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego spowodowanym niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym zakupiono produkt. W ten sam sposób należy traktować materiały opakowaniowe produktów.